Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования.

«УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра химической кибернетики.

Лабораторная работа № 2

ПОДБОР КОНСТАНТЫ СКОРОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ

Вариант 9

Выполнил:  ст.гр.

Проверил:

Уфа 2009

Лабораторная работа № 2

ПОДБОР КОНСТАНТЫ СКОРОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ

(РЕШЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ В ФОРМЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ)

Цель работы:

•    закрепить «столику формирования математической модели кинетики химической реакции в форме дифференциальных уравнений;

•    рассмотреть принципы компьютерного подбора численных значений константы скорости реакции по исходным экспериментальным данным кинетического исследования.

•   уяснить особенности алгоритма численного решения математической модели в форме дифференциальных уравнений методом Гаусса.

Теоретическая часть.

Для математического моделирование любого химического процесса и  реактора необходимо знать численное значение константы скорости реакции.  Все виды реакций можно распределить по трем классам:

•   реакции   разложения,   когда  из   одного   моля   вещества  образуется

несколько молей других веществ с молекулярной массой меньшей, чем

у сырья:

•   реакция синтеза, когда из двух разных компоненте сырья образуется один или более полых компонентов

|  | реакция изомеризации: Для расчета констант скоростей реакций используются данные исследования кинетики химической реакции, то есть опытные значения изменяющихся во времени концентраций компонентов в реакционной среде. Эта данные позволяют установить предполагаемый механизм реакции, составить уравнения кинетики реакции в форме системы дифференциальных уравнении, я в коде решения этой системы уравнений с различными подставляемыми значениями констант скоростей реакции подбирают такие значения констант скоростей реакции К, при которых расчетные значения кинетических кривых наиболее хорошо совмещаются с опытными в сходственных (реперных) временных точках (рис.2 I) Решение дифференциальных уравнений можно выполнить достаточно простым методом Эйлера. Напомним, чти в методе Эйлера искомая функция изменения параметра С (например, концентрации) во времени г задается дифференциальным уравнением и в любой момент времени Г( расчетная величина С, находится по уравнению: где /о/0/<-/ - численное значение производной в момент времени . - шаг интегрирования. |
| --- | --- |

Мое задание.

В холе проведения химической реакции получены следующие кинетические кривые для компоненты  А. В. С. В коде моделирования процесса предложить и обосновать кинетику реакции и рассчитать константы скоростей частных реакций. Концентрация -500 г/л.

Блок – схема.

END.

t>35

ca0:=ca;   cb0:=cb;   cc0:=cc;

Ca , cb , cc

t:=t+ddt;

ca:=ca0-k1*ca0*ddt ;

cb:=cb0+(k1*ca0-k2*cb0*cb0-k3*cc0*cc0)*ddt ;

cc:=cc0+(k2*cb0*cb0-k3*cc0*cc0)*ddt;

Delta t

K1,k2,k3

K1:=(ca0-ca)/(ca0*deltat);

k3:=(k1*ca0-(cc-cc0+cb*cb0)/deltat)/(2*cc0*cc0);

k2:=(k3*cc0*cc0+(cc-cc0)/deltat)/(cb0*cb0);

Ca0 ,ca ,cb0,cb, cc0 , cc , delta t

Начало

Yes

Текст программы.

Var k1,k2,k3,ca0,ca,cb0,cb,cc0,cc,dt,ddt,t:real;

Begin

Writeln('vv. experemental data ca0,ca,cb0,cb,cc0,cc,delta t');

read(ca0,ca,cb0,cb,cc0,cc,dt);

k1:=(ca0-ca)/(ca0*dt);

k3:=(k1*ca0-(cc-cc0+cb-cb0)/dt)/(2*cc0*cc0);

k2:=(k3*cc0*cc0+(cc-cc0)/dt)/(cb0*cb0);

writeln('k1=',k1:8:6,' k2=',k2:8:6, ' k3=',k3:8:6);

writeln('vv. ddt');

read(ddt);

{ cca:=ca0;ccb:=cb0;ccc:=cc0;}t:=0;ca0:=500;cb0:=0;cc0:=0;

repeat

ca:=ca0-k1*ca0*ddt ;

cb:=cb0+(k1*ca0-k2*cb0*cb0-k3*cc0*cc0)*ddt ;

cc:=cc0+(k2*cb0*cb0-k3*cc0*cc0)*ddt;

t:=t+ddt;

Writeln('t=',t:8:6,'  ca=',ca:8:6, '  cb=',cb:8:6,'  cc=',cc:8:6);

ca0:=ca;

cb0:=cb;

cc0:=cc;

until t>35;

end.

Идентификаторы программы.

| Параметр | Расшифровка |
| --- | --- |
| k1 | Константа скорости 1 реакции |
| k2 | Константа скорости прямой реакции |
| k3 | Константа скорости обратной реакции |
| ca0 | Начальная концентрация г/л компонента А(500 г/л) |
| ca | Текущая концентрации компонента А |
| cb0 | Начальная концентрация г/л компонента B(0 г/л) |
| cb | Текущая концентрации компонента B |
| cc0 | Начальная концентрация г/л компонента C(0 г/л) |
| cc | Текущая концентрации компонента C |
| dt | Шаг интегрирования для определения констант |
| ddt | Шаг интегрирования для подсчета |
| t | Время процесса в реперных точках |

Табличные и графические результаты и обработка результатов эксперимента.

Для графических экспериментальных данных возьмем  реакцию вида:

Т.е.идет реакция изомеризации . Концентрация компонента A падает , а компонента B возрастает. Но так же с ростом концентрации  B растет концентрация C (который находиться в равновесии с B). Итак, предположив ход реакции составим для него математическую модель кинетики этой реакции. Необходимо получить B.

dcadt=-k1*ca;

dcBdt=k1*ca-k2*cb2-k3*cc2;

dccdt=k2*cb2-k3*cc2;

Решаем эту систему методом Эйлера.

Считаем  с помощью программы несколько вариантов при различных константах скоростей реакции. Строим графики.

| мой график |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| ca | 500 | 300 | 225 | 180 | 150 | 130 | 110 | 100 |
| cb | 0 | 100 | 140 | 165 | 185 | 190 | 196 | 200 |
| cc | 0 | 50 | 75 | 90 | 95 | 98 | 99 | 100 |

| опыт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| ca | 500 | 375 | 281,25 | 210,9375 | 158,2031 | 118,6523 | 88,98926 | 66,74194 |
| cb | 0 | 125 | 135 | 194,375 | 172,9326 | 126,0135 | 73,58941 | 33,24919 |
| cc | 0 | 37,5 | 89,0625 | 131,5107 | 148,8004 | 142,3213 | 123,8874 | 111,78 |

| опыт 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| ca | 500 | 375 | 281,25 | 211 | 158,2 | 118,65 | 88,9 | 66,74 |
| cb | 0 | 125 | 171,875 | 149,1 | 100,77 | 56,4 | 37,04 | 30,76 |
| cc | 0 | 46,875 | 131,10 | 163,48 | 140,495 | 110,56 | 90,23 | 76,78 |

| опыт 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| ca | 500 | 406 | 330,0781 | 268,188 | 217,9 | 177,046 | 143,85 | 116,87 |
| cb | 0 | 93,7 | 162,82 | 212,333 | 246,09 | 253,83 | 254,53 | 236,12 |
| cc | 0 | 3 | 14,09 | 33,35 | 58,96 | 81,1 | 100,98 | 115,6 |

| опыт 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| ca | 500 | 423,07 | 357,98 | 302,91 | 256,31 | 216,87 | 183,51 | 155,28 |
| cb | 0 | 76,92 | 140,78 | 191,74 | 230,68 | 277,99 | 289,22 | 293,86 |
| cc | 0 | 1,22 | 5,34 | 12,96 | 23,9 | 37,45 | 53,01 | 68,06 |

Как видно наиболее близки к исходным данным расчетные кривые опыта 3.

Вывод:

В общем случае, близкими к исходным данным оказались такие расчетные значения К (константы скорости реакции), которые были рассчитаны по значениям концентраций , взятых из середины отрезка (0..35) с. Крайние значения оказались менее всего соответствующими исходным данным.

Выбранная математическая модель подходит для экспериментальных исходных данных.